Anticid

# Описание

жидкий очиститель для комбинированного удаления накипи, известковых остатков мыла, животные и растительные жиры и масла.

Не выделяет едкие пары.

Применение

Для чистки в пищевой промышленности и также туалетных и ванных комнат.

Разбавление

Легкие загрязнения	100 – 500 мл на 10 л воды (1 - 5%).

Сильные загрязнения	500 – 1000 мл на 10 л воды (5 - 10%).

Инструкция по применению

Увлажнить кисточувствительные затирки перед нанесением продукта.

Наиболее сильные загрязнения протирать губкой или тряпкой. Промыть чистой водой.

Подходит как для машинной так и для ручной уборки

Расход продукта

10 л раствор на 40 – 120 м²

Меры предосторожности

Не вдыхать пары при распрыскивании.

Надевать защитные перчатки при длительном контакте.

Не использовать на известняке (сланец, травертин, мрамор) и синтетическом камне.

Проверить продукт на совместимость на незаметном участке.

Производитель не несет ответственности за ущерб от неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стабильность при хранении		2 года

pH уровень			конц.: 0.6; 1% раствор: 1.9

состав			неорганические кислоты, неанионные ПАВы, отдушка, вода.